## 技术要求

1. 该项目实施地为云南省昆明市五华区滇缅大道374号昆明医科大学第二附属医院院区内，布线工程需要配合目前院区新三栋、图书馆装修工程，工期同装修工程。

2.由于投标厂商所投产品的差异，涉及配件及装修改造有差异，本项目涉及材料采购布线以及设备安装调试所需配件和材料可能不一致，工程材料不限于《海口院区综合布线材料清单》，工程包含材料、设备、施工、FLUKE测试、标识、配合费等费用，施工过程中必须的材料包含在本合同中，项目实施中不做增补，如果线缆用不完需提供给信息中心。

3. 所提供的综合布线系统产品全系列产品为原生产产地原装的同一品牌产品，包括线缆、配线架、理线架、模块和面板、跳线、连接器等。投标方必须在交货时附带厂家原产地证明并提供原厂出厂检验报告等，并保证在工程完工时向厂商申请15年或以上产品质量及应用保证书。产品必须符合ISO11801等标准。本需求一览表中的、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用如TCL、大唐电信、3M、施耐德、康普、汉维、西蒙及同等产品等。

4.本项目为改建工程，为了不影响医院正常营业，施工过程中可能需要下午5点后或夜间施工，需要配合装修公司，请各投标方根据自身公司情况考虑。

5、需要配合院区信息化系统上线。

6、所用线缆需要满足相应的防火要求。

| 新三栋综合布线材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 白色，RJ45，镀金50μ" | 270 | 个 |
| 2 | 双口、单口面板 | 白色，可装2个或1个模块 | 270 | 个 |
| 3 | 六类24口配线架 | 配线架结构：19“标准机柜式安装，24口模块式空架结构； 材料：平直型钢质架体，钢体厚度≥1.2mm，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑处理过程。 维护：端口模块化，单个端口可方便拆装或更换，兼容MDVO接口铜和光模块； 线缆管理：集成的后部线缆托架方便线缆整理，保证电缆的合理弯曲。 颜色管理：单独另配的六类模块带有独立彩色标示性防尘盖，11种颜色可选，方便通过颜色进行网络功能划分及管理。 配线架端口：24口/1U，含24个模块； 配线架颜色：黑色 | 15 | 个 |
| 4 | 六类4对非屏蔽电缆 | 1、性能：满足并超过ISO11801第二版E级标准，能提供250MHz可靠信道带宽； 2、结构：非屏蔽4对双绞线，内部带有十字分隔条及剥线绳；十字骨架能够有效抵御施工时的弯曲、盘绕、牵拉、扭绞和踩踏等人为造成电缆性能下降的因素。 3、导体材料：24AWG实心铜线导体；； 4、最大直流电阻（20°C）：9.38Ω/100m； 5、特性阻抗（4-250MHz)：100±15Ω； 6、★满足防火要求 7、★提供检测报告 | 45 | 箱 |
| 5 | 24芯室外单模光纤 | 室外单模带铠 | 200 | 米 |
| 6 | 24芯光纤配线架 | 机架式FC接口 | 2 | 套 |
| 7 | 光纤耦合器 | 陶瓷插芯,多模 | 48 | 个 |
| 8 | 尾纤 | 3米单模FC-FC | 24 | 条 |
| 9 | 理线架 | 高度1U，黑色 | 23 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 单模FC-SC 3米 | 8 | 条 |
| 11 | 光纤跳线 | 单模FC-LC 3米 | 8 | 条 |
| 12 | 光缆熔接费 |  | 48 | 芯 |
| 13 | 光缆布放费 |  | 200 | 米 |
| 14 | 网线施工费 |  | 270 | 点 |
| 15 | 辅材 | 含PVC等 | 1 | 批 |

| 图书馆综合布线材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 白色，RJ45，镀金50μ" | 24 | 个 |
| 2 | 双口、单口面板 | 白色，可装2个或1个模块 | 24 | 个 |
| 3 | 六类24口配线架 | 配线架结构：19“标准机柜式安装，24口模块式空架结构； 材料：平直型钢质架体，钢体厚度≥1.2mm，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑处理过程。 维护：端口模块化，单个端口可方便拆装或更换，兼容MDVO接口铜和光模块； 线缆管理：集成的后部线缆托架方便线缆整理，保证电缆的合理弯曲。 颜色管理：单独另配的六类模块带有独立彩色标示性防尘盖，11种颜色可选，方便通过颜色进行网络功能划分及管理。 配线架端口：24口/1U，含24个模块； 配线架颜色：黑色 | 1 | 个 |
| 4 | 六类4对非屏蔽电缆 | 1、性能：满足并超过ISO11801第二版E级标准，能提供250MHz可靠信道带宽； 2、结构：非屏蔽4对双绞线，内部带有十字分隔条及剥线绳；十字骨架能够有效抵御施工时的弯曲、盘绕、牵拉、扭绞和踩踏等人为造成电缆性能下降的因素。 3、导体材料：24AWG实心铜线导体；； 4、最大直流电阻（20°C）：9.38Ω/100m； 5、特性阻抗（4-250MHz)：100±15Ω； 6、★满足防火要求 7、★提供检测报告 | 5 | 箱 |
| 5 | 8芯室外单模光纤 | 8芯室外光缆单模 | 100 | 米 |
| 6 | 8芯光纤配线架 | 机架式FC接口 | 2 | 套 |
| 7 | 光纤耦合器 | 陶瓷插芯,多模 | 16 | 个 |
| 8 | 尾纤 | 3米单模FC-FC | 16 | 条 |
| 9 | 理线架 | 高度1U，黑色 | 1 | 个 |
| 10 | 光纤跳线 | 8芯室外光缆单模 | 8 | 条 |
| 11 | 光纤跳线 | 机架式FC接口 | 16 | 条 |
| 12 | 交换机 | 1) 整机交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，转发性能≥51/126Mpps； 2) 整机提供10/100/1000Base-T端口数量≥24个，千兆SFP+端口数量≥4个，支持交流供电； 3) 支持高级休眠（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略； 4) 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 5) 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6； 6) 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 7) 支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持 DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping。 8).单台配置2个千兆单模光模块. | 2 | 台 |
| 13 | 光缆熔接费 |  | 16 | 芯 |
| 14 | 光缆布放费 |  | 100 | 米 |
| 15 | 网线施工费 |  | 24 | 点 |
| 16 | 辅材 | 含PVC等 | 1 | 批 |